Доклад об экологической ситуации на территории Нижневартовского района

Раздел 1. Деятельность

в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической

безопасности на территории Нижневартовского района

  - Охрана атмосферного воздуха

Основными причинами загрязнения атмосферного воздуха являются: сжигание попутного нефтяного газа на факелах, испарение легких фракций углеводородов с поверхности аварийных разливов нефти, шламовых амбаров, из резервуаров хранения нефти, котельные установки, Нижневартовская ГРЭС, а также выхлопные газы автотранспорта.

В настоящее время соблюдение нормативов предельно-допустимых выбросов контролируется практически на всех стационарных источниках выбросов нефтегазодобывающих предприятий. Контроль осуществляется ведомственными аккредитованными лабораториями и Нижневартовским отделом филиала федерального бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технического измерения по Уральскому Федеральному округу» по Ханты-Мансийскому автономному округу. С периодичностью 2 раза в год контролируется содержание диоксида азота, оксида азота, диоксида серы, оксида углерода, пыли, сажи, углеводородов в воздухе подфакельных зон. По данным контроля превышений предельно-допустимых концентраций месторождений не выявлено, среднегодовые концентрации загрязняющих веществ значительно ниже предельно допустимых.

Одним из наиболее эффективных методов снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха является оснащение источников выбросов пылегазоулавливающими установками.

1.2. Охрана водных ресурсов

Нижневартовский район располагает густой гидрографической сетью, на его территории находится более двух тысяч озер, около 50% территории района заболочено. По территории района протекают около 4,2 тыс. рек общей протяженностью около 38,8 тыс. км. Район расположен в средней части бассейна р. Обь. Участок реки Оби, пересекающий южную часть территории района с юго-востока на северо-запад, равен 134 км. По территории района протекают ее главные притоки: Вах, Ермаковский Еган, Куль-Еган, Ватинский Еган, Бол. Покур, Урьевский Еган, Аган.

На территории района расположено большое количество озер, 6,3% от общей площади. Наибольшее количество озер (около 93%) расположено в правобережной части водосбора р. Оби, в левобережной – только 7%. Преобладают водоемы с площадью зеркала менее 1 кв. км (около 99%). Средних и крупных озер: Белое (11 кв. км), Кымыл-Эмтор (25,1 кв. км), Щучье (31,2 кв. км), Имн-Лор (60,8 кв. км) и Самотлор (65 кв. км). Самое крупное озеро – Торм-Эмтор – имеет площадь зеркала более 100 кв. км. Большинство озер (от 85% до 97% от общего количества) являются внутриболотными, остальные озера расположены на суходолах.

Речная сеть Нижневартовского района хорошо выражена. Реки полноводные, с обширными поймами (7–20 км) и широкими долинами. Течение рек медленное (0,3–0,5 м/с), что обусловлено равнинностью территории, коэффициент извилистости большой (3–4 ед.). Густота речной сети небольшая и не превышает 0,33 км/км2.

### Водопотребление.

### В Нижневартовском районе промышленное водопотребление базируется на использовании поверхностных пресных вод, подаваемых к потребителям по магистральным трубопроводам. Также для производственных нужд в качестве источника водоснабжения системы поддержания пластового давления (ППД) используются подземные воды сеноманского горизонта. Преимуществом вод сеноманского горизонта является то, что они обладают сравнительно высокой температурой (около 20 – 40 градусов на устье водозаборной скважины), что снижает вероятность замерзания водоводов и наземного оборудования в зимнее время. Забор воды с сеноманского водоносного горизонта осуществляется с глубины 1020 – 1870 м.

### Для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются пресные поверхностные и подземные воды из водозаборов и отдельных скважин. На территории района находится 21 источник централизованного водоснабжения: один поверхностный (река Вах), остальные – подземные водозаборы. Подземные водозаборы используют атлым-новомихайловские и тавдинские водоносные горизонты. Забор воды осуществляется с глубины 110 – 360 м.

### Населенные пункты района расположены на берегах следующих водотоков:

### на реке Оби и ее протоках – с. Покур, д. Вата, п. Зайцева Речка, д. Соснина, с. Былино, д. Вампугол, д. Пасол;

### на реке Вах и ее притоках – пгт. Излучинск, с. Большетархово, с. Ларьяк, с. Корлики (в устье реки Корлики), д. Большой Ларьяк, д. Сосновый Бор (на реке Сабун), д. Чехломей (река Большой Пасол), п. Ваховск, с. Охтеурье;

### на реке Аган – п. Аган, пгт. Новоаганск, с. Варьеган.

В населенных пунктах района перед подачей населению, вода проходит подготовку на станциях водоподготовки и очистки питьевой воды водопроводных очистных сооружениях (ВОС) и водопроводных очистных комплексах (ВОК). Станции подготовки питьевой воды представляют собой законченные автоматизированные блоки высокотехнологичного оборудования, позволяющие эффективно осуществлять удаление загрязняющих примесей до соответствия очищенной воды нормам СанПиН 2.1.4.10749-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды».

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за качеством питьевой воды, подаваемой населению, осуществляется территориальным отделом Роспотребнадзора в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе.

### Водоотведение.

Система обращения с жидкими отходами аналогична системе обращения с жидкими отходами на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

В населенных пунктах района введены в эксплуатацию 8 канализационных очистных сооружений различной мощности:

Канализационные очистные сооружения в поселениях района

| Населенный пункт | Наименование КОС, тыс. м³/сут. | Год ввода в эксплу-атацию | Эксплуатиру-ющая организация | Объем сточных вод (тыс. м3/год) | Водный объект для сброса сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проектный |  |
| п.Ваховск | КОС-200 | 2006 | МУП "СЖКХ" | 73 | р.Максимкина |
| п.Аган | КОС-200 | 2012 | МУП "СЖКХ" | 73 | р.Аган |
| с.Покур | КОС-100 | 2013 | МУП "СЖКХ" | 36,5 | протока Покур р.Объ |
| с.Ларьяк | КОС-100 | 2018 | МУП "СЖКХ" | 36,5 | р.Сабун |
| пгт. Излучинск | КОС-17000 | 1996 | МКП "ЖКХ" | 6205,17 | р. Вах (20 км от устья) |
| пгт. Новоаганск | КОС-600 | 2004 | АО "АМЖКУ" | 219 | река Аган |
| пгт. Новоаганск | КОС-200 | 2001 | АО "АМЖКУ" | 73 | река Аган |
| с. Варьеган | КОС-200 | 2006 | АО "АМЖКУ" | 73 | река Аган |

Канализационные очистные сооружения п. Аган

Канализационные очистные сооружения п. Ваховск

Сточные воды п. Зайцева Речка проходят очистку на канализационно-очистных сооружениях Ермаковского месторождения, д. Ваты – на канализационно-очистных сооружениях Северо-Покурского месторождения.

В д. Большой Ларьяк, д. Сосновый Бор, д. Пуг-Юг,  д. Чехломей, д. Усть-Колекъеган, д. Колекъеган, д. Соснина, д. Пасол, с. Былино, д. Вампугол местом размещения жидких коммунальных отходов являются придомовые септики.

1.3. Охрана земель

### Общая площадь земель в административных границах составляет 11,731 млн. га. Наибольшую долю в структуре земельного фонда занимают земли лесного фонда (97%). На остальные категории земель приходится около 3%. В структуре земельных угодий преобладают земли, занятые лесами, болотами и водными объектами. Структура земельного фонда района в разрезе категорий земель представлена в таблице:

### Структура земельного фонда Нижневартовского района

| ### № п/п | ### Категория земель | ### Общая площадь (га) |
| --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Земли сельскохозяйственного назначения | ### 20875 |
| ### 2. | ### Земли населенных пунктов | ### 11095 |
| ### 3. | ### Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | ### 47849 |
| ### 4. | ### Земли особо охраняемых территорий и объектов | ### 115 |
| ### 5. | ### Земли лесного фонда | ### 11379483 |
| ### 6. | ### Земли водного фонда | ### 16604 |
| ### 7. | ### Земли запаса | ### 255146 |
|  | ### Итого земель в административных границах | ### 11731167 |

Почвенный покров отличается интенсивным проявлением гидроморфизма и сильной заболоченностью. Почвы в границах лицензионных участков преимущественно относятся к категории незагрязненных, с концентрациями углеводородов менее 500 мг/кг.

Содержание в почвах тяжелых металлов (цинка, свинца, никеля, марганца, меди, хрома) в подвижных формах незначительно, находится на стабильном уровне в пределах экологической нормы, превышения лимитирующих показателей единичны. Средние погодичные концентрации составляют десятые ПДК.

Уровень содержания железа и марганца варьирует в широком диапазоне, что типично для нашего региона.

Источниками загрязнения почв в ряде случаев являются автотранспорт, отходы жизнедеятельности человека и домашних животных, канализационные сточные воды, объекты энергообеспечения и близлежащие нефтепромыслы.

Негативное воздействие нефтегазодобычи не ограничивается площадями, предоставляемыми под промышленные объекты. Значительная часть нарушений происходит за пределами границ отвода. Это механическое повреждение почвенно-растительного покрова в результате несанкционированного проезда техники, захламление территории порубочными остатками и строительными отходами, загрязнение нефтепродуктами, буровыми растворами и минерализованными водами в результате аварий на нефтепромысловом оборудовании.

В настоящее время наметилась тенденция по ликвидации несанкционированных свалок со строительными отходами и рекультивации земель, подвергнувшихся разливу нефтепродуктов. Положительная тенденция достигнута за счет активной работы предприятий нефтегазодобывающей отрасли по переработке буровых отходов в техногенный грунт с его последующим использованием при строительстве и ремонте кустовых оснований и других технологических площадок, автомобильных дорог, рекультивации нарушенных и нефтезагрязненных земель, полигонов твердых коммунальных отходов, ликвидации шламовых амбаров, гидроизоляции и укрепления поверхностей для предотвращения опасных экзогенных процессов.

В соответствии с ежегодно утверждаемым постановлением администрации района «О благоустройстве, озеленении и санитарной очистке территории района в весенне-летний период» в весенне-летний период организована работа, направленная на обеспечение выполнения мероприятий по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории района.

Ежегодно проводится работа с садово-огородническими товариществами и кооперативами. В апреле организуется и проводится рабочее совещание о выполнении законодательства в части обращения с отходами и содержания занимаемых территорий. С апреля по сентябрь специалистами управления экологии и природопользования администрации Нижневартовского района регулярно проводятся рейды по выявлению несанкционированных свалок.

1.4. Обращение с твердыми коммунальными отходами

Система обращения с твердыми коммунальными отходами

Правовое регулирование обращения с твердыми коммунальными отходами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре осуществляется на основании:

распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 апреля 2007 года № 110-рп «О Концепции экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года»;

распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21 октября 2016 года № 559-рп «О Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Указанные нормативные правовые акты определяют следующие направления в системе обращения с твердыми коммунальными отходами:

строительство новых межмуниципальных и локальных полигонов отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов, реконструкцию и модернизацию существующих полигонов;

совершенствование региональной системы управления отходами путем развития системы эффективного обращения с отходами производства и потребления, создание индустрии утилизации, в том числе повторного применения, таких отходов;

содействие внедрению инновационных и экологически чистых технологий, обеспечивающих минимизацию вреда окружающей среде.

В целях организации деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) администрацией Нижневартовского района утверждены следующие нормативно-правовые акты:

постановление администрации района от 29.12.2017 № 2855 «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории района»;

постановление администрации района от 18.01.2019 № 120 «Об определении органа, уполномоченного на осуществление контроля за исполнением правил осуществления деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Нижневартовского района»;

администрации Нижневартовского района от 24.07.2019 № 1481 «Об утверждении форм заявок по созданию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»;

постановление администрации района от 06.11.2019 № 2199 «Об утверждении Генеральной схемы очистки территории Нижневартовского района»;

постановление администрации района от 30.01.2020 № 134 «Об утверждении Плана основных мероприятий по экологическому воспитанию и формированию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории сельских поселений Нижневартовского района на 2020 год»;

постановление администрации района от 13.04.2020 № 588 О создании экологического патруля на территории Нижневартовского района.

С 1 января 2019 года во всех поселениях Нижневартовского района организовано раздельное накопление твердых коммунальных отходов. На сегодняшний день, в городских и сельских поселениях района организована 381 контейнерная площадка, на которых установлено 1650 контейнеров для раздельного накопления ТКО.

Сбор и транспортирование ТКО на территории Нижневартовского района осуществляют:

в сельских поселениях района – МУП «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»;

в городском поселении Новоаганск – АО «Аганское многопрофильное жилищно-коммунальное управление»;

в городском поселении Излучинск – МУП «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство».

Размещение и обезвреживание ТКО от жизнедеятельности населения района осуществляется:

| № п/п | Населенный пункт | Объекты размещения ТКО |
| --- | --- | --- |
| 1. | гп. Излучинск | полигон ТКО ООО «ЖКАП» г. Мегион |
| 2. | д. Вата | полигон ТКО ООО «ЖКАП» г. Мегион |
| 3. | гп. Новоаганск | полигон ТКО УП по УО города Радужный |
| 4. | с. Варьеган | полигон ТКО УП по УО города Радужный |
| 5. | с. Большетархово | полигон ТКО с. Большетархово МУП «СЖКХ» |
| 6. | п. Ваховск | полигон ТКО п. Ваховск МУП «СЖКХ» |
| 7. | п. Зайцева Речка | полигон ТКО п. Зайцева Речка МУП «СЖКХ» |
| 8. | с. Охтеурье | полигон ТКО с. Охтеурье МУП «СЖКХ» |
| 9. | с. Корлики | полигон ТКО с. Корлики МУП «СЖКХ» |
| 10. | с. Покур | полигон ТКО с. Покур МУП «СЖКХ» |
| 11. | п. Аган | полигон ТКО ЛГ МУП «Автотранспортное управление» |
| 12. | с. Ларьяк | установка по сжиганию отходов в с. Ларьяк |

Планово-регулярная система сбора и вывоза ТКО с территорий сельских и городских поселений района осуществляется по единой централизованной системе специализированным автотранспортом. На территориях домовладений, объектов культурно-бытового, производственного назначения оборудованные площадки для временного накопления коммунальных отходов удобны для подъезда транспорта и подхода жителей.

Сбор и транспортирование вторичных отходов осуществляется по мере накопления предприятиями-транспортировщиками отходов согласно заключенным договорам (соглашениям) со специализированными организациями с целью их дальнейшей переработки, обезвреживания, размещения (захоронения).

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов размещены на официальном сайте администрации района в разделе «Экология»/«Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами».

Наличие природоохранных программ/планов природоохранных мероприятий/ и отчет об их выполнении

Природоохранные мероприятия за рассматриваемый период в районе сформированы на основании постановления администрации района от 25.10.2018 № 2422 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе».

Освоение средств, определенных муниципальной программой, было направлено на решение следующих задач:

экологическое просвещение населения на территории района;

обеспечение регулирования деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами снижение негативного воздействия на окружающую среду;

снижение негативного воздействия на окружающую среду;

организация и проведение экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на территории.

В 2020 году реализованы следующие мероприятия:

оснащена эколого-биологическая лаборатория муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спектр»;

реализована программа деятельности районной общественной экологической организации «Родник»;

проведена природоохранные мероприятия;

проведена ценовая экспертиза объекта «Рекультивация земельного участка, расположенного в районе водозабора города Нижневартовска в водоохраной зоне р. Вах»;

приобретены урны для раздельного сбора мусора в п. Зайцева Речка;

приобретены дальномер-уклонометр лазерный и геодезическая рулетка с целью точного расчета площади и объема отходов при выявлении несанкционированных свалок;

приобретена географическая информационная система (ГИС), предназначенная для создания и анализа географических карт, а также определения координат несанкционированных свалок и контейнерных площадок с целью внесения в реестр мест накопления ТКО.

Раздел 2. Деятельности в сфере экологического просвещения населения района

Формирование системы экологического образования, воспитания и просвещения населения в Нижневартовском районе начато с 1998 года. На первом этапе в формировании системы экологического образования ставились задачи обеспечения нормативно-правовых, организационных, научно-методических, информационных компонентов и по подготовке кадров в системе образования.

В систему экологического образования и просвещения в Нижневартовском районе включены учреждения дошкольного и среднего образования, учреждения дополнительного образования детей и подростков, учреждения культуры.

Рисунок 1

2.1. Проведение

экологических акций на территории Нижневартовского района

В рамках празднования 90-летия образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югра Нижневартовский район принял участие в региональных экологических акциях: «90 кедров», «90 км», «Зеленая Югра», во Всероссийской акции «Сад памяти».

Всего проведено более 70 природоохранных мероприятий с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Площадь убранной территории составила 16 га, высажено 325 саженцев деревьев и кустарников.

В рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» активистами районного волонтёрского объединения «Рука помощи» и общественниками очищены береговые зоны в населённых пунктах района общей протяженностью 43 км, участие приняли 4 859 человек. Целевые показатели проекта достигнуты на 100 %.

По итогам окружной экологической акции по уборке водных объектов и их береговых линий «Чистое дело» Нижневартовский район награжден диплом за 3 место.

В текущем году продолжилась работа с садово-огородническими товариществами и кооперативами. В декабре проведено рабочее совещание о выполнении законодательства в части обращения с отходами и содержания занимаемых территорий.

Раздел 3. Информационное обеспечение природоохранной деятельности

Население Нижневартовского района получает информацию о состоянии окружающей среды и об экологической обстановке в районе из средств массовой информации (СМИ).

В районной газете «Новости Приобья», выходящей массовым тиражом, имеются специальные страницы, на которых освещаются вопросы природопользования и экологической безопасности на территории района.

Регулярно телевидением транслируются информационные тематические передачи по экологии: проведение районных экологических акций; тележурналисты освещают работу семинаров, конференций по экологической тематике; освещаются экологические проблемы.  Ежедневно в рубрике «Доска объявлений» транслируется эколого-просветительская информация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами «Сортируя отходы, сохраняем природу», организован выпуск и распространено 200 информационных листовок на тему: «Мы - за раздельный сбор мусора!», «Чистая природа начинается с тебя!», «Собирать! Разделять!», «Береги наш край!».

Для формирования у населения экологического, гражданского и патриотического самосознания по телевидению Нижневартовского района транслировались социальные видеоролики на тему: «Осторожно! Газоны!», «Не мусори там, где живешь!», «Негативное воздействие населения Нижневартовского района на окружающую среду», «Чистота спасет мир» и «Осторожно! Ртуть!».

Информация о состоянии окружающей среды и экологической безопасности на территории района размещена на официальном сайте администрации Нижневартовского района в разделе «Экология».

В развитии информационного обеспечения природоохранной деятельности принимают активное участие библиотеки и парки-музеи района. МБУ «Межпоселенческая библиотека» пгт. Излучинска осуществляет работу информационного центра по проблемам экологического просвещения населения. С целью создания информационных ресурсов приобретаются учебные пособия по вопросам экологии. Как дополнительный материал библиотекой издаются тематические сборники, буклеты, серии закладок.